| KATEDRA FYZIKY ŽU-EF ŽILINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Študent | Názov práce # I.1 Meranie objemu valčeka # nepriamou metódou | Deň a hodina merania v týždni |
| Skupina |  | Vyučujúci |
| Fakulta |  | Dátum |

T e ó r i a

Spracovanie výsledkov priamych meraní

Z n nameraných hodnôt xi určíme aritmetický priemer:	x=i=1nxin		(1)

kde xi je hodnota i-tého merania a n je počet merní danej hodnoty.

Určenie odchýlky i-tého merania od aritmetického priemeru:

Δi=x−xi	(2)

Stanovenie strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru pre n < 100:

δx=i=1nΔi2n n−1	(3)

Výsledok celého merania zapíšeme v tvare:			x=x±δx		(4)

Určenie objemu valčeka (nepriame meranie)

Výpočet objemu valčeka určíme podľa vzťahu:		V=π d22 h,	(5)

kde 	d – priemer valčeka

h -  výška valčeka.

Objem valčeka sa počíta podľa vzťahu (5), teda nepriamo na základe priemeru a výšky valčeka. Chyba nepriameho merania objemu valčeka sa počíta podľa vzťahu:

δV=∂V∂h2δh2+∂V∂d2δd2		(6),

ktorý po vyjadrení a na základe vzťahu (5) možno upraviť nasledovne:

δV=V1h2δh2+2d2δd2		(7).

C i e ľ   m e r a n i a

- Výpočet priemeru valčeka d a jeho chyby

- Výpočet výšky valčeka h a jeho chyby

- Výpočet objemu valčeka a spracovanie chyby merania

Pomôcky:

- valček

- mikrometer (Δ = 0,005 mm), šublera (Δ = 0,05 mm)

Postup merania: Pomocou meradla zmeriame 10 krát priemer, ktoré zapíšeme do tabuľky. Z n nameraných hodnôt di určíme aritmetický priemer d podľa vzťahu (1). Stanovíme zdanlivú chybu Δi pre každé jednotlivé meranie tak, že odčítame príslušnú nameranú hodnotu di od aritmetického priemeru d podľa vzťahu (2). Vypočítame druhú mocninu týchto zdanlivých chýb Δi2 a potom ich sčítame i=110Δi2. Pre výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru použijeme vzťah (3). Výsledok celého merania zapíšeme v tvare podľa (4). V prípade určenia výšky valčeka postupujeme podobne.  Na výpočet objemu valčeka použijeme vzťah (5) a jeho chyby (7).

## E x p e r i m e n t á l n e   m e r a n i e

1) Výpočet priemeru valčeka d a jeho chyby

| i | di [mm] | Δi = (d-di) [10-4 mm2] | (Δi)2 [10-8 mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,360 | -15 | 225 |
| 2 | 22,350 | 85 | 10−47225 |
| 3 | 22,360 | -15 | 225 |
| 4 | 22,370 | -115 | 13225 |
| 5 | 22,355 | 35 | 1225 |
| 6 | 22,360 | -15 | 225 |
| 7 | 22,355 | 35 | 1225 |
| 8 | 22,360 | -15 | 225 |
| 9 | 22,365 | -65 | 4225 |
| 10 | 22,350 | 85 | 7225 |
|  | i=110di=223,585 |  | i=110Δi2=35250×10−8 |

Aritmetický priemer priemeru valčeka: 		d=i=110di10=223,58510=22,3585mm

Výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru priemeru valčeka:		δd=i=110Δi2n n−1=35250×10−810 10−1=19,79057×10−4=0,002mm

Priemer valčeka: 	d=d±δd=22,359±0,002 mm=22,359±0,002×10−3m

B) Výpočet výšky valčeka h a jeho chyby

| i | di [mm] | Δi = (d-di) [10-4 mm2] | (Δi)2 [10-8 mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,010 | -135 | 18225 |
| 2 | 15,015 | -185 | 34225 |
| 3 | 14,970 | 265 | 70225 |
| 4 | 14,990 | 65 | 4225 |
| 5 | 14,980 | 165 | 27225 |
| 6 | 14,995 | 15 | 225 |
| 7 | 14,990 | 65 | 4225 |
| 8 | 15,010 | -135 | 18225 |
| 9 | 15,005 | -85 | 7225 |
| 10 | 15,000 | -35 | 1225 |
|  | i=110hi=149,965 |  | i=110Δi2=185250×10-8 |

Aritmetický priemer výšky valčeka: 	h=i=110hi10=149,96510=14,9965 mm

Výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru výšky valčeka:	δh=i=110Δi2n n−1=185250×10−810 10−1=45,36886×10−4=0,005 mm

Výška valčeka:	h=h±δh=14,997±0,005 mm=14,997±0,005 ×10−3m

C) Výpočet objemu valčeka V a spracovanie chyby merania

Na výpočet objemu V valčeka použijeme vzťah (5), do ktorého dosadíme hodnoty aritmetické priemeru výšky h a priemeru d valčeka:

V=π d22 h=3,14422,3592 14,997=5885,4381 mm3

Výpočet chyby určenia objemu:

δV=V1h2δh2+2d2δd2=V114,99720,0022+222,35920,0052=2,7467 mm3=3 mm3

Výsledok:	V=V±δV=5885±3 mm3=5885±3×10−9m3

Záver merania:

Priemer valčeka:	d=22,359±0,002 mm=22,359±0,002×10−3m

Výška valčeka:	h=14,997±0,005 mm=14,997±0,005 ×10−3m

Objem valčeka:	V=5885±3 mm3 =5885±3×10−9m3.